TABLE 1 OAR 340-200-0020 SIGNIFICANT AIR QUALITY IMPACT

Pollutant; Averaging Time; Air Quality Area Designation. Class I; Class II; Class III. SO2 (µg/m3)*; Annual; 0.10; 1.0; 1.0. 24-hour; 0.20; 5.0; 5.0. 3-hour; 1.0; 25.0; 25.0. PM10 (µg/m3); Annual; 0.20; 0.2; 0.2. 24-hour; 0.30; 1.0; 1.0. PM2.5 (µg/m3); Annual; 0.06; 0.3; 0.3. 24-hour; 0.07; 1.2; 1.2. NO2 (µg/m3); Annual; 0.10; 1.0; 1.0. CO (mg/m3)**; 8 hour; ---; 0.5; 0.5. 1-hour; ---; 2.0; 2.0. * micrograms/cubic meter **milligrams/cubic meter.